| 专利类型 | 发明专利 | 专利名称 | 一种面向玉米冠下导航的感知质量约束路径跟踪方法及系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交底联系人 | 待填写 | 电话 | 待填写 |
| 本发明技术涉及的应用领域： 本发明属于农业机器人自主导航与路径跟踪控制技术领域，具体涉及农作物冠下无人运动平台在玉米行间环境中的中心线跟踪、感知质量评估、速度调节和安全停车控制。应用对象包括玉米冠下无人车、农田巡检机器人、植保平台、作物行间运输平台及其他需要在高秆作物冠下自主行驶的移动机器人。 |  |  |  |
| 背景技术： 玉米等高秆作物在生长中后期冠层茂密，叶片遮挡严重，卫星定位信号易受遮挡，视觉传感器容易受到光照变化、叶片遮挡、纹理复杂和阴影影响。车载激光雷达能够获取冠下植株结构信息，但在实际行间环境中，点云会受到叶片遮挡、植株缺失、行间杂散点、多行干扰和传感器视角变化影响，导致作物行中心线存在间歇性不稳定。 现有农田导航方案通常将检测到的作物行中心线直接作为参考路径，然后采用 PID、纯跟踪或其他控制算法进行路径跟踪。该类方法普遍默认中心线可靠，但当作物行检测置信度下降、左右边界点云不足或通行空间变窄时，控制器仍可能继续跟踪不可靠路径，造成车辆抖动、频繁停车、偏离行间中心甚至碰撞风险。 目前缺少一种将“中心线检测质量”和“路径跟踪控制”紧密耦合的方法，使无人平台能够在感知可靠时正常跟踪，在感知质量下降但尚未完全失效时降级跟踪，在安全裕度不足时主动停车。因此，需要提出一种适用于玉米冠下环境的感知质量约束路径跟踪方法，以提高冠下导航的连续性、安全性和鲁棒性。 |  |  |  |
| 二、技术内容： 一、系统组成 本发明系统包括环境感知模块、中心线提取模块、感知质量评估模块、路径跟踪控制模块和执行模块。环境感知模块获取车载激光雷达点云和里程计信息；中心线提取模块根据冠下点云生成作物行通行走廊中心线；感知质量评估模块计算走廊置信度和安全裕度；路径跟踪控制模块根据中心线、横向误差、航向误差、走廊置信度和安全裕度生成速度控制指令；执行模块根据速度指令驱动无人平台运动。 二、中心线提取与质量评估 车载激光雷达点云经过高度滤波、前方感兴趣区域滤波和地面投影后，得到冠下植株点云分布。通过左右作物行内侧边界选择、作物行方向估计和中心线生成，得到参考路径 /corn_row_center_line。根据左右边界点云数量、行距合理性、中心线连续性、走廊宽度变化和历史稳定性，计算走廊置信度 C。走廊置信度可表示为：C = w1Cp + w2Cw + w3Cs + w4Ch，其中 Cp 为点云数量置信度，Cw 为行距合理性置信度，Cs 为中心线连续性置信度，Ch 为历史稳定性置信度，wi 为权重系数。 三、安全裕度计算 根据左右作物行边界得到通行走廊宽度 W，设无人平台宽度为 B，则安全裕度 M = (W - B) / 2。安全裕度用于判断车辆与两侧作物行或障碍物之间的剩余安全空间。 四、目标路径点选取 在中心线上查找距离无人平台当前位置最近的路径点，并沿路径方向向前搜索预设距离 Ld，得到目标路径点 Pt(xt, yt)。该目标点作为路径跟踪控制的局部参考点。Ld 可以为固定前视距离，也可以根据路径曲率或车辆速度自适应调整。 五、横向误差与航向误差计算 设无人平台当前位姿为 Pr(xr, yr, ψ)，目标路径点为 Pt(xt, yt)，将目标点转换到车体坐标系：xv = cos(ψ)(xt - xr) + sin(ψ)(yt - yr)，yv = -sin(ψ)(xt - xr) + cos(ψ)(yt - yr)。横向误差 ey = yv，航向误差 eψ = atan2(yv, xv)。 六、角速度控制 分别根据横向误差和航向误差计算反馈控制项：uy = Kpy ey + Kiy∫eydt + Kdy dey/dt，uψ = Kpψ eψ + Kiψ∫eψdt + Kdψ deψ/dt。角速度控制量为：ω = sat(uy + uψ, -ωmax, ωmax)，其中 sat 为限幅函数。 七、感知质量约束速度调节 定义置信度因子 fc(C)=clamp(C, fmin, 1)，定义安全裕度因子 fm(M)：当 M < Mstop 时 fm=0；当 Mstop ≤ M < Mmid 时 fm=0.3；当 Mmid ≤ M < Mhigh 时 fm=0.6；当 M ≥ Mhigh 时 fm=1。定义转向速度因子 ft(ω)=clamp(1 - 0.5¦ω¦/ωmax, 0.2, 1.0)。最终线速度为：v = vmax · fc(C) · fm(M) · ft(ω)。 八、运行状态转换 系统包括正常跟踪、降级跟踪和安全停车三种状态。当 C ≥ Clow 且安全裕度满足要求时，执行正常中心线跟踪；当 Cstop ≤ C < Clow 或安全裕度偏低时，进入降级跟踪状态，使用历史可靠中心线作为临时参考路径并降低速度；当 C < Cstop 或 M < Mstop 时，进入安全停车状态并发布零速度指令。 九、实验验证 通过标准直线-圆弧-直线路径测试验证 PID 跟踪精度，通过玉米行仿真场景对比普通 PID 和质量感知 PID 的连续通行能力。实验指标包括行驶距离、终点横向误差、全程横向 RMSE、速度为零比例、中心线可用率、平均安全裕度和平均走廊置信度。 |  |  |  |
| 三、技术优势： 1、本发明不仅使用作物行中心线几何信息进行跟踪，还将中心线可靠性和通行安全裕度引入控制决策，解决传统路径跟踪方法盲目跟踪不可靠中心线的问题。 2、在冠下点云间歇缺失或中心线短时不稳定时，本发明可使用历史可靠中心线进行降级跟踪，减少不必要停车，提高连续通行能力。 3、在通行空间不足或安全裕度过低时，本发明能够主动降速或停车，降低无人平台与作物行、障碍物发生碰撞的风险。 4、本发明将横向误差和航向误差共同用于角速度控制，可在直线和曲线路径中保持较好的跟踪精度。 5、实验结果表明，在保持相近横向跟踪精度的基础上，质量感知控制能够显著降低低质量感知阶段的停车比例，提高中心线可用率和平均安全裕度。 |  |  |  |
| 替代方案： 1、传感器可以采用激光雷达、深度相机、毫米波雷达或多传感器融合方式。 2、中心线提取方法可以采用点云聚类、RANSAC、霍夫变换、样条拟合、神经网络分割或多方法融合。 3、路径跟踪控制器可以由 PID 替换或扩展为纯跟踪、Stanley、MPC、LQR 或曲率前馈控制器。 4、走廊置信度可以根据点云数量、拟合残差、历史连续性、边界对称性、行距稳定性等不同指标加权得到。 5、安全裕度阈值、置信度阈值和速度调节因子可以根据平台尺寸、作物行距、行驶速度和作业任务动态调整。 6、可进一步引入曲率前馈项 ω = vκ + PID(ey, eψ)，或采用曲率自适应前视距离 Ld = Lmin + (Lmax - Lmin)exp(-k¦κ¦)。 |  |  |  |

技 术 交 底 书

附图： 建议提供以下附图： 图1：感知质量约束路径跟踪方法总体流程图，包括点云输入、中心线提取、置信度/安全裕度计算、路径跟踪控制和速度输出。 图2：系统结构框图，包括环境感知模块、中心线提取模块、感知质量评估模块、路径跟踪控制模块和执行模块。 图3：横向误差和航向误差计算示意图，标注车辆位姿、目标路径点、横向误差 ey 和航向误差 eψ。 图4：正常跟踪、降级跟踪和安全停车状态转换图，标注置信度阈值 Clow、Cstop 和安全裕度阈值 Mmid、Mstop。 图5：走廊置信度和安全裕度参与速度调节的控制框图。 图6：玉米冠下无人平台在行间导航场景中的应用示意图。

交底书的目的：避免只给到专业关键词名称，范围宽泛，专利代理人按照自己的思路但肯定是往授权方面撰写，底稿出来后，企业再提出说与自己的产品技术不贴合，重新提供交底资料让代理师重新撰写，导致延误交稿和企业项目申报时间又没有效率。

交底书注意事项：

1、交底书项目中没有的可以不用提供

2、代理人并不是本领域技术专家，交底书要使代理人能看懂，尤其是背景技术和详细技术内容，一定要写得全面、清楚、完整。

- 3、全文对同一事物的叫法应统一，避免出现一种事物多种名称（这点最重要，否则可能使理解的方案有偏差）

4、如涉及到商业秘密，不便告知代理人，我们针对商业秘密做进一步规划，或交底时涉及商业机密的核心技术（数据、用量、配比等）只提供大概范围区间即可。

注：代理人对专利具有绝对的保密责任。